Załącznik nr A do SIWZ

# Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

1.Detektor scyntylacyjny (LaBr Detektor 1,5”x1,5”)

2.Analizator cyfrowy z cyfrowym procesorem widma (DSP) 2048 kanałowym, w postaci modułu montowanego na 12-i14-nóżkowym detektorze scyntylacyjnym.

Dane techniczne: Detektora

●                                       Detektor  LaBr3 (Ce)

●                                               Rozdzielczość -3%dla 662 keV

●                                               Napięcie zasilania –600V

●                                               Temperatura pracy +5 ºC do +40 ºC

●                                               Wilgotność środowiska pracy 85% bez kondensacji

Dane techniczne: Analizatora cyfrowego

- Zinegrowany zasilacz wysokiego napięcia minimum do 1300V

- Zintegrowany wzmacniacz, stabilizator widma i filtr cyfrowy

- Komunikacja z komputerem przez USB 2.0 oraz sieciowo Ethernet (PoE)

- Współpraca ze stabilizowanymi temperaturowo detektorami LaBr

- Wymagane tryby pracy: PHA,MCS,SCA ( minimum 4 niezależne kanały)

- Niski pobór mocy =< 2W umożliwiający zasilanie z notebooka w terenie

- Dryft wzmocnienia =<75 ppm/ ºC po 15 min. od wł. –10 ºC do +50 ºC

- Temp. Dryft Zera =< 3ppm/ºC po 15 min. od wł. –10 ºC do +50 ºC

- Oprogramowanie do kalibracji oraz analizy ilościowej i jakościowej widm w spektrometrii gamma

- Generowanie raportów wynikowych w języku polskim